Техническая спецификация закупаемых товаров

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование открытого конкурса:  Водоэмульсия

Краткая характеристика:

Водоэмульсия- Водоэмульсионная краска для потолка и стен имеет соответствующие технические характеристики. К ним относят: состав, расход, удельный вес, вязкость, условия хранения и срок годности. Состав водоэмульсионной краски: латекс, загуститель, наполнители, антисептик. Расход на один слой около 150-200 мл/м2. Количество слоев зависит от впитывающей способности основания.
Вязкость водоэмульсионной краски определяется по вискозиметру и должна равняться в среднем 40-45 с (при нанесении кистью), 20-25 (при использовании краскораспылителя). По сути, вязкость – это показатель, определяющий степень разведения краски водой. То есть в состав добавляют воды до определенного уровня, а потом делают замер вискозиметром.
Удельный вес водоэмульсионной краски равен около 1,35 кг/л. Адгезия в среднем равна 2,0мПа. Время высыхания составляет от 2 до 24 часов. Все зависит от температуры и влажности воздуха. Желаемая температура около +20°С, а влажност – 65%. Хранить краску нужно в темном месте (вдали от солнечных лучей).

Водоэмульсия -Төбеге және қабырғаға арналған суға арналған бояу тиісті техникалық сипаттамаларға ие. Оларға мыналар кіреді: құрамы, тұтыну, ауырлық күші, тұтқырлығы, сақтау шарттары және сақтау мерзімі. Су құятын бояудың құрамы: латекс, қалыңдатқыш, толтырғыштар, антисептикалық. Бір қабат бойынша шамамен 150-200 мл / м2 тұтыну. Қабаттар саны базаның сіңіру қабілетіне байланысты. Су негізіндегі бояудың тұтқырлығы Viscocometer арқылы анықталады және орташа 40-45 с (щеткамен қолданған кезде), 20-25 (бүріккіш-тозаңдатқышты қолданған кезде). Шын мәнінде, тұтқырлық - бұл бояу дәрежесін сумен өсіру дәрежесін анықтайтын көрсеткіш. Яғни, су құрамына белгілі бір деңгейге қосылады, содан кейін Viscometer-мен өлшенеді. Су құятын бояудың үлесі шамамен 1,35 кг / л құрайды. Орташа деңгейдегі адастыру - 2,0МП. Кептіру уақыты 2-ден 24 сағатқа дейін. Мұның бәрі температура мен ылғалдылыққа байланысты. Қажетті температура +20 ° C және ылғалдандырылады - 65%. Сіз бояуды қараңғы жерде сақтауыңыз керек (күн сәулесінен алыс).